福建省肿瘤医院需求调研公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：AI算力服务器采购项目 |
| 2 | 调研报名时间： 2025 年10月11日至 10月17日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2025 年10月 22日 9:00 |
| 3 | 投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 投标文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人： 杜工、郑工

第二部分 具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 算力服务器 | 1套 | 180 |

二、技术功能及服务要求

1、合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 算力服务器 | 1、≥8U国芯机架式服务器，配置原厂导轨； 2、配置≥6块3000W热拔插GPU冗余电源模块，≥2块1600W热拔插服务器冗余电源模块； 3、配置≥2颗国产C86架构CPU，每颗CPU核心数≥48核且线程数≥96，CPU主频≥2.6G； 4、配置≥1.5TB DDR5内存； 5、配置≥2块960GB SSD硬盘，≥4块3.84TB NVMe SSD硬盘； 6、配置≥2*2*25GE端口（满配25G多模光模块）； 7、配置NVIDIA HGX 8-GPU 141GB GPU模块。显存容量≥141GB ，显存带宽≥4.8TB/s， FP8计算性能≥296 TFlops ，GPU互联≥900GB/s，支持FP64。 9、配置≥15个热拔插风扇模块； 10、支持≥12个PCIe 5.0 x16标准插槽 11、设备自带服务器BMC管理软件，支持记录温度、电压传感器的历史曲线功能，可带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件）； 12、服务器自带品牌BMC管理软件：支持 BIOS POSTCODE以明文方式展示POSTCODE状态码，支持通过服务U盘下载服务器设备故障诊断日志。（提供具有CMA和CNAS标识的有效检测报告复制件证明） 13、服务器自带品牌BMC管理软件：支持监控主机状态进程信息，支持基于协议和端口的防火墙功能；支持基于一次性随机动态密码的双因素认证功能。（提供具有CMA和CNAS标识的有效检测报告复制件证明） 14、服务器自带品牌BMC管理软件：支持硬盘容量预测功能，可以通过带内管理工具获取硬盘使用率和预测信息实现对OS 下的/dev 分区进行容量使用率及未来 7~21 天/dev 分区的容量使用率预测信息展示。 15、服务器自带品牌BMC管理软件：支持通过一个服务器的管理页面对多个服务器进行管理，支持LLDP协议（包括共享口和专用口）；支持带外升级功能，一次可升级多个部件的固件（例如存储卡和网卡）。 16、服务器自带品牌BMC管理软件：支持应急诊断功能，当内存、CPU、PCIE卡故障时，能够检测到故障部件，将故障部件隔离。（提供具有CMA和CNAS标识的有效检测报告复制件证明，并加盖投标人公章） 17、配置同厂商运维服务接入模块，模块包含3个RJ45网口，2个USB接口，1个RS232接口，1个RS485接口， 1个SOS按键，1个1.3英寸OLED显示屏幕。可显示包括但不局限于4G信号、温度、健康度等信息。（投标人须提供设备外观照片，并细标示出各个接口所在位置） 18、提供5年 7*24 小时原厂标准服务；每季度巡检服务；福州本地设有办事处； | 1 |

- 其他要求

- 1、本项目实施主要工作为：GPU服务器设备上架调试、系统集成等软硬件安装工作，同时必须结合医院现有设备及应用情况，实施现有及本项目规划、等保安全、系统集成等各项工作。

- 2、为保障AI计算、深度学习、医学影像处理等业务的高效运行，交付时应对GPU服务器服务器搭建必要的、满足性能要求的、冗余的高速网络，包含交付所必须的光模块及光纤跳线等辅材。

- 3、本预算价应包含设备价格、实施费用（需按用户实际要求提供符合相关规范及性能要求的光纤跳线、网线、机柜（含PDU）等，机柜线路整理所需辅材及相关设备接地服务）、集成费用及约定保修期内（扩容设备随主机保修）的维修及服务费用等，本预算价为含税开票价格。

- 4、五年内免费实施国家、省市政策性要求，包含但不限于配合完成国产化改造涉及的数据迁移、设备虚拟化平台迁移等工作。提供7x24小时技术支持服务，故障响应时间不超过2小时，现场解决时间不超过24小时。

- 5、本项目系统安装调试并经验收合格后，应对采购方的相关人员提供关于GPU服务器系统应用、管理维护、性能优化等方面的技术培训。相关培训费用应包含在投标总价中。

- 6、GPU 资源集中管理分配：支持单卡共享和切分，管理员根据显卡型号设置显卡的共享个数和切分个数，提供对容器+镜像的管理，支持GPU资源的虚拟化管理，便于资源池化和灵活分配。

- 7、平台可集成多种深度学习各种框架/镜像(如 TensorFlow， pytorch，caffe，keras，hovorod，ray，Matlab 等)用户模型开发、模型训练等。

- 调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

- 报名时请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页等）。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标书

5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日