福建省肿瘤医院医用手持终端（PDA）

网超品牌论证公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医用手持终端（PDA） |
| 2 | 调研报名时间： 2025 年 10 月 27日至 10 月 31 日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2025 年 11 月 3日 14:30 |
| 3 | 文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人：钱工、郑工

第二部分 具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 医用手持终端（PDA） | 1批 | 20 |

二、技术功能及服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

# （一）合同包（一）

| 序号 | 项目 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用手持终端（PDA） | 1批 | - 处理器 ≥八核2.0GHz高性能处理器 - 操作系统 Android 11或以上 - 储存器 64GB ROM+4GB RAM，最大可支持256G外部储存 - 显示 5.2-5.5英寸 - 分辨率 ≥1440*720 - 摄像头 800万像素前置摄像头，1600万像素后置摄像头，支持自动对焦 - 电池 ≥4500mAh锂离子电池，为便于后期更换，电池可免工具直接拆卸并更换，电池盖锁扣方式专利 - 充电 支持QC 3.0快充 - 触摸 工业级电容触控屏，支持戴手套触控 - 提示 大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 - 接口 Type-C的USB 接口 - 重量 ≤260g（含电池） - 条码引擎 支持国际通用的一维条码与二维条码，扫描引擎与所投设备品牌一致，并具有扫描引擎专利证书与外观专利证书 - 防护等级 IP68或以上 - 外壳材料 医疗白色专用抑菌材料，可耐受医用酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等医院常用消毒剂 - 键盘 触控屏+功能键，不带数字和字母键盘；功能键：音量上调/下调键、左右扫描键、电源键；具备虚拟触控式返回键、菜单键，主页键；屏幕下方无实体按键以防渗液 - 指纹识别 可选支持指纹识别，便于身份识别，登录账户 - WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/ready/d/e/h/ i/k/ r/u/w /v , 2X2 MU-MIMO，支持快速漫游 - 蓝牙 Bluetooth V5.1 - 抗跌落能力 能承受不低于 1.5 米水泥地面的跌落冲击 - 电池续航 电池连续工作时间≥16小时（非待机时间） - 售后服务 主机保修三年（含屏幕更换服务，电池随机保修一年），需出具原厂售后服务承诺函 - 快速部署 支持通过扫描二维码的方式快速部署应用软件安装 - 设备管理 附带PDA管理平台，具备设备管理功能。可远程推送软件或擦除数据；可无线远程控制和实时远程查看，便于管理者更迅速的了解设备状况，及时解决问题。 |

- 其他要求

1、本项目为国产品牌，设备安装、系统集成、软件客户化均由乙方负责。提供设备软硬件安装工作，同时结合医院现有设备及应用情况，实施现有及本项目规划、等保安全、系统集成、协助完成医院评审工作包括但不限于三级等保评审、电子病历评审、互联互通评审等各项工作。

2.本项目涉及的设备安装调试并经验收合格后，应对采购方的相关人员提供关于系统应用时技术和操作方面的培训。相关培训费用应包含在投标总价中。

- 调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

- 报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页等）。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标书

5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日